Wir wollen heute mithilfe des Strahlensatzes die Höhe verschiedener Objekte 
berechnen!

Abb. A: 	Umgang mit 	Abb. B: Anpeilen der oberen Spitze

dem Peildreieck

Zur Durchführung der Messung benötigt ihr mindestens 5 Personen:

Zwei Maßnehmer, eine Peilperson, einen Protokollanten und einen Rechner.

Teilt die Aufgaben unter einander auf, packt euer Material (Winkeldreiecke, Zollstock, Arbeitsblatt, Heft, Taschenrechner, Stift) zusammen und geht in der Gruppe nach draußen.

Arbeitsschritte (hierfür habt ihr nur 10 Minuten Zeit!):

- Geht zum ...

- Schätz die Höhe des ...:	_______________ m

- Führt nun wie beschrieben die Messungen durch:

  - Die Peilperson stellt sich vor den ... und hält das Winkeldreieck/Peildreieck wie in der Abbildung 2 vor das Auge! Achtung, pass auf dein Auge auf!!!
Achtet darauf, dass das Peildreieck wirklich waagerecht ist!

  - Die Peilperson bewegt sich nun so weit vom Zaun weg, dass sie die Spitze des Zaunes in der Verlängerung des oberen Strahls sieht!
Dort bleibt die „Peilperson“ stehen.

  - Der Maßnehmer misst

    - die Strecke von der hinteren Spitze des Peildreiecks bis zum ... (also die Strecke SC)	______________ m

    - und die Höhe vom Boden bis zum unteren Rand des Peildreiecks (also die Strecke h).		______________ m

  - Der Protokollant notiert die Maße auf dem Arbeitsblatt.

  - Der Rechner berechnet die Höhe des...